Vlastnosti produktu:

 DCF rádiem řízené hodiny

 Funkci příjmu RCC lze zapnout/vypnout

 LED podsvícení

 Formát času volitelný 12/24 hodin

 Denní budík

 Funkce odložení budíku (snooze) lze nastavit na 5/10/15/20/25/30 minut nebo VYPNUTO

 Indikace slabé baterie

 Předpověď počasí

 Trend změny atmosférického tlaku

 Frekvence bezdrátového přenosu 433,92 MHz

 Dosah bezdrátového přenosu více než 60 metrů na otevřeném prostranství

 Volitelná jednotka teploty °C / °F

 Záznam maximálních a minimálních hodnot teploty a vlhkosti

 Rozsah měření VNITŘNÍ teploty: -9,9 °C (14,2 °F) až 50 °C (122 °F)

 Rozsah měření VENKOVNÍ teploty: -40 °C (-40 °F) až 70 °C (158 °F)

 Rozsah měření vlhkosti: 20–95 %

 Napájení:

Hlavní jednotka: 2× LR03 AAA 1,5 V

Venkovní senzor: 2× LR03 AAA 1,5 V

Popis vzhledu

Hlavní jednotka ——

A: Čas
B: Symbol stavu rádiového řízení
C: Ikona předpovědi počasí
D: Trend změny atmosférického tlaku
E: VNITŘNÍ teplota
F: Indikátor zapnutého budíku
G: TEPLOTA z venkovního senzoru
H: Indikátor slabé baterie hlavní jednotky
I: VNITŘNÍ vlhkost
J: VLHKOST z venkovního senzoru
K: Indikátor slabé baterie venkovního senzoru
L: Tlačítka ovládání na zadní straně
M: Otvory pro upevnění na zeď
N: Horní dotykové tlačítko 【světlo/snooze】

Venkovní senzor ——
B1: Otvor pro upevnění na zeď
B2: Kryt přihrádky na baterie

První spuštění

 Otevřete kryt přihrádky na baterie hlavní jednotky.

 Vložte 2× AAA baterie, přičemž dbejte na správnou polaritu 【označení „+“ a „–“】.

 Po vložení baterií se na 3 sekundy rozsvítí všechny ikony na LCD displeji a zazní pípnutí. Poté začne měření vnitřní teploty a vlhkosti.

 Hlavní jednotka začne navazovat spojení s venkovním senzorem. Tento proces trvá maximálně 3 minuty a je signalizován blikající ikonou antény .

 Nyní otevřete kryt přihrádky na baterie venkovního senzoru, vložte 2× AAA baterie podle správné polarity 【viz označení „+“ a „–“】 a kryt opět uzavřete.

 Po navázání spojení s venkovním senzorem (během max. 3 minut) přejde hlavní jednotka do režimu příjmu času řízeného rádiovým signálem DCF.

Nastavení hodin

 Stisknutím tlačítka  přepnete formát zobrazení času mezi 12/24 hodinami.

 Podržením tlačítka  po dobu 2 sekund začne blikat nastavení funkce RCC (řízený čas) – pomocí tlačítek 【】nebo【】nastavte funkci na ZAP (ON) nebo VYP (OFF).

 Stisknutím tlačítka  potvrdíte aktuální nastavení a přejdete k dalšímu kroku. Pořadí položek nastavení je následující:

RCC ZAP/VYP → ČASOVÉ PÁSMO (ZONE) → HODINA → MINUTA → AKTUÁLNÍ POČASÍ

 Při nastavování hodnoty můžete tlačítka【】nebo【】podržet pro rychlé posouvání..

 Po potvrzení poslední položky tlačítkem  se ukončí režim nastavení a zařízení se vrátí do běžného režimu zobrazení času.

 Pokud je zvolen formát 12 hodin, zobrazí-li se před časem „PM“, znamená to odpolední hodinu (post meridiem).

Poznámka:

 Pokud během 20 sekund nedojde k žádné platné akci, zařízení se automaticky vrátí z režimu nastavení do normálního režimu zobrazení času.

Nastavení budíku

 Stiskněte tlačítko , na LCD se zobrazí ikona “” což znamená, že je budík zapnutý. Po opětovném stisknutí tlačítka ikona “” zmizí, což značí, že je budík vypnutý.

 V normálním režimu stiskněte tlačítko  , na místě zobrazení data se přepne zobrazení na čas budíku.

 Podržte tlačítko  po dobu 2 sekund, dokud nezačne blikat hodina budíku. Pomocí tlačítek【】nebo【】nastavte požadovanou HODINU budíku. Podržením tlačítek lze hodnotu nastavovat rychleji.

 Stiskněte tlačítko  pro potvrzení nastavené hodnoty a přechod na další položku. Pořadí nastavovacích kroků je následující:

HODINA budíku → MINUTA budíku → ČAS ODKLADU (SNOOZE)

 Výchozí čas odkladu je 10 minut a lze jej nastavit na 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 minut nebo VYPNUTO. Pokud je nastaveno na VYPNUTO (OFF), funkce odložení není aktivní.

Pro informaci:

 Pokud během 20 sekund nedojde k žádné platné akci, zařízení se automaticky vrátí z režimu nastavení času budíku do normálního režimu zobrazení času.

 Budík bude znít po dobu 2 minut, pokud jej nevypnete stisknutím libovolného tlačítka.

Vypnutí budíku

 Když budík zvoní, stiskněte libovolné tlačítko kromě tlačítka odložení (snooze) pro zastavení zvuku budíku.

 Když budík zvoní, podržte dotykové tlačítko odložení (snooze)  po dobu 2 sekund pro zastavení zvuku budíku.

Funkce odložení (Snooze)

 Když budík zvoní, jedním dotykem tlačítka odložení (snooze) přepnete budík do režimu odložení. Po uplynutí nastavené doby odložení budík znovu zazvoní.

Přepnutí jednotky teploty

 Stiskněte tlačítko【】pro přepnutí jednotky teploty mezi ℃ a ℉.

Postup RF přenosu

 Po vložení baterií začne hlavní jednotka automaticky přijímat signál o teplotě a vlhkosti z venkovního senzoru.

 Venkovní senzor po vložení baterií automaticky začne vysílat signál teploty a vlhkosti do hlavní jednotky.

 Pokud hlavní jednotka neobdrží signál z venkovního senzoru (na displeji teploty a vlhkosti senzoru se zobrazí „--.-“ a „--“), podržte tlačítko  po dobu 2 sekund – ikona RF  začne blikat a hlavní jednotka znovu vyhledá vysílací signál daného kanálu.

Slabá baterie

 Když se objeví a bliká symbol slabé baterie  vyměňte baterii v jednotce co nejdříve za novou.

Zobrazení maximálních/minimálních hodnot

 Jakmile se na LCD zobrazí teplota a vlhkost, zařízení začne automaticky zaznamenávat jejich maximální a minimální hodnoty.

 Stiskněte jednou tlačítko „MEM“ – na LCD se zobrazí maximální hodnota teploty a vlhkosti. Pokud tlačítko „MEM“ stisknete znovu, zobrazí se minimální hodnota.

 Na displeji se současně zobrazí označení „MAX“ nebo „MIN“.

 Podržením tlačítka „MEM“ po dobu 2 sekund dojde k vymazání dosavadních záznamů a zahájení nového záznamu maximálních a minimálních hodnot.

 Každý den o půlnoci (00:00) se uložené hodnoty automaticky vymažou.

Poznámka:

 Pokud je naměřená teplota mimo měřitelný rozsah, zobrazí se na displeji „LL.L“ (příliš nízká) nebo „HH.H“ (příliš vysoká).

Funkce předpovědi počasí

 Předpověď počasí ze stanice berte jako doplňkovou informaci k oficiální předpovědi od vašeho místního meteorologického servisu. V případě rozdílů mezi údaji z vašeho zařízení a oficiální předpovědí se řiďte oficiálními informacemi.

 Předpověď počasí je vypočítávána na základě změn v atmosférickém tlaku a může se od skutečného počasí lišit.

 Meteorologická stanice zobrazuje následující symboly počasí:

 Symboly počasí znázorňují předpokládaný vývoj počasí v následujících 8 hodinách, nikoli aktuální počasí.

Sunny – slunečno

Slightly cloudy – částečně zataženo

Cloudy – zataženo

Rainy – déšť

Heavy Rainy – silný déšť

Snowy - sníh

Zobrazení trendu

Tlak vzduchu stoupá.

Tlak vzduchu klesá.

Tlak vzduchu je relativně stabilní.

Nastavení režimu podsvícení

 Dotkněte se tlačítka světla  na horní straně zařízení – podsvícení se zapne na 10 sekund. Během těchto 10 sekund lze provádět další funkční operace; doba podsvícení se prodlužuje vždy o 10 sekund od poslední akce.

Dodavatel: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Czech Republic

prePPp